|  |  | Electroaimants de Levage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° A.R.C. |  | Repère |  |  |  |  |
| N° O.F. |  | Désignation |  |  |  |  |
| DESIGNATIONS |  | ETAT |  |  |  | COMMENTAIRES |
| Temps prévisionnel : 25min/aimant + 25min/palonnier + 30min/armoire |  | Bon | A remplacer sous : |  | H.S. |  |
| Produit de Levage type : |  |  |  |  |  |  |
| Satisfaction de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| Aspect général |  |  |  |  |  |  |
| MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |
| Planéité des pôles et du noyau |  |  |  |  |  | Contrôlé à la règle |
| Jeu entre bouclier et pôles |  |  |  |  |  | Pas d’attaque des soudures |
| Etanchéité de la boite de connexion (Joint/PE) |  |  |  |  |  |  |
| Maintien du câble par le PE et le collier STAUFF |  |  |  |  |  |  |
| Etat des vis tenant le couvercle |  |  |  |  |  |  |
| Etat des axes de Levage |  |  |  |  |  |  |
| Etat des chaines |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRIQUE HORS TENSION |  |  |  |  |  |  |
| Isolement sous 1000 Vcc : ________M.ohms |  |  |  |  |  |  |
| Résistance à froid : _____________ohms |  |  |  |  |  |  |
| Température de la carcasse : ________°C |  |  |  |  |  |  |
| Température ambiante : ___________°C |  |  |  |  |  |  |
| Electroaimant arrêté depuis _________ h |  |  |  |  |  |  |
| Serrage correcte des bornes |  |  |  |  |  |  |
| ELECTRIQUE SOUS TENSION |  |  |  |  |  |  |
| Tension : __________ Vcc |  |  |  |  |  |  |
| Intensité : __________ A |  |  |  |  |  |  |
| Champ magnétique au centre du noyau : _____ Gauss |  |  |  |  |  |  |
| Champ magnétique au milieu du pôle : _____ Gauss |  |  |  |  |  |  |
| APPLICATION DU CLIENT |  |  |  |  |  |  |
| Type de produit manipulé : Brame / Tôle / Paquets / Coils / Profilés |  |  |  |  |  | Dimensions : |
| Charge Maxi par aimant : _____ kg |  |  |  |  |  |  |
| Température Maxi des produits : _____ °C |  |  |  |  |  |  |
| Estimation du facteur de marche : _____ % |  |  |  |  |  |  |
| Facteur de service : _____ h/jour |  |  |  |  |  |  |

Raoul LENOIR S.A.

1 3 2 6 7 5 4 3 7 2 1 6 5 Electroaimant circulaire : Diamètre du pôle : _____ mm Diamètre du noyau : _____ mm Epaisseur du pôle : _____ mm Electroaimant rectangulaire

PHOTOS ANNEXES :